АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Добыча и первичная переработка урана:

первая стадия ядерного топливного цикла

Подготовлено:

Старший аналитик | Ядерная энергетика и промышленная экология

2025 г.

# Введение и краткое резюме

Казахстан занимает доминирующее положение в мировой урановой промышленности. По данным World Nuclear Association, в 2024 году страна обеспечила 39% мирового производства урана — около 23 226 тонн U, — опережая Канаду (24%) и Намибию (12%). Национальная атомная компания Казатомпром является крупнейшим в мире производителем природного урана и обеспечивает свыше 40% глобального первичного предложения.

Настоящий отчёт охватывает четыре ключевых аспекта первой стадии ядерного топливного цикла: (1) технологии добычи урана; (2) производство уранового концентрата (yellowcake / U₃O₈); (3) экологические последствия добычи; (4) сравнительный анализ экономических моделей — сырьевого и переработанного экспорта.

Ключевой тезис: Казахстан обладает уникальной геологической базой и технологической зрелостью для метода подземного скважинного выщелачивания (ISL), что делает его производство наиболее масштабируемым и экономически конкурентоспособным в мире. Переход к переделам высокой добавленной стоимости — стратегический приоритет страны на ближайшие десятилетия.

# Раздел 1. Технологии добычи урана

## 1.1 Обзор методов добычи

Мировая практика добычи урана насчитывает три основных метода: подземное скважинное выщелачивание (ISL/ISR), открытый (карьерный) и подземный (шахтный) способы. Выбор метода определяется геологическими характеристиками месторождения, глубиной залегания рудного тела, сортностью руды и экономическими соображениями.

### 1.1.1 Подземное скважинное выщелачивание (ISL / ISR)

ISL (In-Situ Leaching) — технология добычи урана без физического извлечения горной породы на поверхность. Метод основан на закачке химического растворителя (выщелачивающего раствора — лixивианта) непосредственно в рудоносный пласт через систему закачных скважин. Растворённый уран поднимается на поверхность через откачные скважины в виде т.н. «продуктивного раствора» (pregnant solution), который направляется на перерабатывающий завод.

В зависимости от геохимических условий применяют два типа лixивиантов:

- Кислотное выщелачивание — серная кислота H₂SO₄. Уран переходит в раствор в форме уранил-сульфатного комплекса UO₂(SO₄)₃⁴⁻. Применяется в Казахстане, Австралии и ранее в США (ряд проектов). Эффективно для руд с низким содержанием карбонатов.

- Щелочное выщелачивание — карбонат натрия или бикарбонат, CO₂/O₂. Уран образует уранил-карбонатный комплекс UO₂(CO₃)₃⁴⁻. Применяется в США, Китае, Индии — при высоком содержании карбонатов в породе.

Принципиальные преимущества ISL:

- Минимальное нарушение поверхности — отсутствие карьерных выемок и хвостохранилищ.

- Низкие капитальные затраты — до 2–5 раз ниже, чем у открытого или подземного рудника сопоставимой производительности.

- Возможность отработки низкосортных руд (0,01–0,15% U), недоступных для конвентиональных методов.

- На поверхность попадает менее 5% радия-226, содержащегося в руде — существенное снижение радиационной нагрузки.

- Извлечение урана из проницаемых песчаниковых залежей — 60–90%.

Ограничения ISL:

- Применим только к пористым и проницаемым (песчаниковым) рудным телам.

- Риск загрязнения подземных водоносных горизонтов за пределами зоны выщелачивания.

- Восстановление водоносного горизонта после окончания эксплуатации — технически сложный и длительный процесс.

Казахстан: все 13 урановых проектов Казатомпрома реализуются исключительно методом ISL на месторождениях песчаникового типа в Шу-Сарысуйском и Сырдарьинском бассейнах. По данным World Nuclear Association, в 2024 году ISL обеспечивал более 50% мирового производства урана.

### 1.1.2 Открытый (карьерный) способ

Применяется при залегании рудного тела на глубине до 100–120 м. Требует масштабного снятия вскрышных пород: на один объём рудного тела может приходиться 5–10 объёмов пустой породы. Извлечённая руда транспортируется на обогатительную фабрику (mill) для химической переработки.

- Преимущества: высокое извлечение урана (>90%), пригодность для богатых руд с содержанием U >0,3%.

- Недостатки: значительное нарушение рельефа, большие объёмы хвостов, пылевое загрязнение, высокие капзатраты.

- Примеры: канадский рудник Rabbit Lake (закрыт), австралийский Olympic Dam (подземный с открытыми элементами), намибийский Rössing (Namibia, исторически крупнейший открытый уранодобывающий карьер).

### 1.1.3 Подземный (шахтный) способ

Применяется при залегании руд на глубине свыше 120 м. Формируется система горных выработок — штреков и стволов. Характерен для высокосортных (>1% U) канадских месторождений в бассейне Атабаска (провинция Саскачеван).

- Преимущества: меньшее нарушение поверхности по сравнению с открытым способом, применим для глубоких высококачественных руд.

- Недостатки: наибольшая радиационная нагрузка на персонал (радон, пыль), самые высокие эксплуатационные затраты и риски.

- Примеры: McArthur River (Канада) — богатейшее в мире месторождение с содержанием U до 20%, Cigar Lake (Канада) — добыча с применением замораживания пород.

## 1.2 Сравнительный анализ методов добычи

| Параметр | ISL / ISR | Открытый (карьер) | Подземный (шахта) |
| --- | --- | --- | --- |
| Применимость | Пористые песчаники, H<200 м | Покрытые залежи, H<120 м | Глубокие, >120 м |
| Мин. содержание U | 0,01–0,05% | 0,05–0,1% | 0,1–1%+ |
| CAPEX | Низкий | Средний–высокий | Высокий |
| OPEX ($/фунт U₃O₈) | $15–25 | $25–45 | $35–60+ |
| Радиационная нагрузка | Минимальная | Умеренная | Высокая (радон) |
| Хвостохранилища | Не требуются | Крупные объёмы | Умеренные объёмы |
| Нарушение поверхности | Минимальное | Значительное | Небольшое |
| Мировая доля (2024) | >50% | ~25% | ~25% |

# Раздел 2. Производство уранового концентрата (U₃O₈ / Yellowcake)

## 2.1 Технологическая цепочка: конвенциональное производство

При добыче рудным методом (открытым или подземным) уран из горной массы извлекается на обогатительной фабрике (uranium mill) в несколько последовательных стадий.

### Стадия 1: Дробление и измельчение

Доставленная руда проходит последовательное дробление (до фракции 10–50 мм) и измельчение в шаровых или стержневых мельницах до тонкого порошка (80–200 мкм). Цель — максимальное раскрытие зёрен урановых минералов (уранинит UO₂, настуран) для последующего химического воздействия. Рудная пыль, образующаяся на этом этапе, является источником радиационной нагрузки на персонал.

### Стадия 2: Выщелачивание (Leaching)

Измельчённая руда смешивается с водой и выщелачивающим агентом. Кислотное выщелачивание серной кислотой (pH 1–2) переводит уран в раствор:

UO₂ + H₂SO₄ → UO₂²⁺ + SO₄²⁻ → [UO₂(SO₄)₃]⁴⁻

Для окисления четырёхвалентного урана U(IV) до растворимого шестивалентного U(VI) вводят окислитель — диоксид марганца MnO₂ или перекись водорода H₂O₂. Щелочное выщелачивание (карбонат Na₂CO₃/NaHCO₃) применяется для руд с высоким содержанием карбонатов: более мягкое воздействие снижает растворение нежелательных примесей.

### Стадия 3: Разделение фаз (Solid-Liquid Separation)

Пульпа (суспензия твёрдое–жидкое) обезвоживается на сгустителях, фильтрах и декантерах. Твёрдый остаток — хвосты (tailings) — содержит значительную долю радия-226, тория и других продуктов распада урана. Жидкость, обогащённая ионами урана — т.н. «продуктивный раствор» (pregnant leach solution, PLS) — поступает на стадию экстракции.

### Стадия 4: Очистка и экстракция урана

Применяются две основные технологии:

- Ионный обмен (Ion Exchange, IX) — PLS пропускается через смолу-анионообменник. Ионы урана [UO₂(SO₄)₃]⁴⁻ адсорбируются на смоле, затем элюируются раствором кислоты или нитрата аммония. Эффективно при низких концентрациях урана в растворе.

- Жидкостная экстракция (Solvent Extraction, SX) — использует органические растворители (триоктиламин, D2EHPA) для избирательного извлечения урана из водной фазы. Обеспечивает высокую чистоту продукта; применяется при более концентрированных растворах.

### Стадия 5: Осаждение (Precipitation)

Очищенный урансодержащий раствор подвергается химическому осаждению путём введения щелочного реагента — аммиака NH₃ (традиционный метод), гидроксида магния Mg(OH)₂ или пероксида водорода H₂O₂. Реакция осаждения: UO₂²⁺ → диуранат аммония (NH₄)₂U₂O₇ или уранил-пероксид UO₄·2H₂O. Осадок отфильтровывается и промывается.

### Стадия 6: Сушка и кальцинация

Влажный осадок обезвоживается и прокаливается при температуре 300–800°C. При температурах выше 500°C UO₃ теряет кислород и восстанавливается до устойчивого U₃O₈. Конечный продукт расфасовывается в стальные бочки объёмом 200 л.

## 2.2 Технологическая цепочка: ISL-производство

При ISL-добыче стадии дробления и измельчения руды исключены. Продуктивный раствор с урансодержащими комплексами откачивается на поверхность насосами и поступает непосредственно на ионообменную установку. Смола с сорбированным ураном транспортируется на центральный перерабатывающий завод (satellite или central processing plant), где после элюирования, очистки и осаждения производится уранат аммония или уранил-пероксид, который после сушки и кальцинации даёт готовый концентрат U₃O₈.

В системе Казатомпрома применяется кислотное ISL с серной кислотой. Продуктивный раствор с концентрацией урана 20–150 мг/л поступает на сорбционные установки, где уран извлекается ионитами. Элюент направляется на осаждение и кальцинацию. Итоговый U₃O₈ отличается высокой чистотой и упаковывается в стальные бочки для экспорта.

## 2.3 Yellowcake (U₃O₈): свойства конечного продукта

Урановый концентрат, традиционно именуемый «жёлтым кеком» (yellowcake), представляет собой смесь оксидов урана с преобладанием трёхокиси диурана U₃O₈.

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Химическая формула | U₃O₈ (или UO₄·2H₂O при ISL) |
| Содержание урана | 70–90% по массе |
| Цвет (реальный) | От жёлто-оранжевого до чёрно-коричневого |
| Температура плавления | ~2880°C |
| Удельная активность U-238 | ~3,4×10⁻⁷ Ки/г (очень низкая) |
| Растворимость в воде | Нерастворим |
| Фасовка | Стальные бочки 200 л (~500 кг/бочка) |
| Ядерная опасность | Отсутствует (не делящийся в тепловых нейтронах) |
| Токсикологический риск | Химическая токсичность тяжёлого металла (почки) |

Yellowcake содержит исключительно (>99%) U-238 с периодом полураспада 4,47×10⁹ лет. Благодаря крайне малой удельной активности, радиационная опасность концентрата сравнима с природными минералами калия или торием и значительно ниже, чем у природной урановой руды (которая в равновесии с дочерними продуктами в 13 раз активнее чистого U-238). Основной нераспавшийся риск — химическая токсичность: вдыхание пыли U₃O₈ поражает почечные канальцы.

U₃O₈ является рыночным стандартом: цена урана котируется в долларах США за фунт U₃O₈ на спотовом рынке (UxC, TradeTech). Продукт — финальная стадия первого передела ядерного топливного цикла. Дальнейший маршрут: конверсия в UF₆ → обогащение → изготовление топливных сборок.

# Раздел 3. Экологические аспекты добычи урана

## 3.1 Ключевые экологические риски

### 3.1.1 Влияние на подземные воды

ISL-добыча представляет наибольший специфический риск для подземных водоносных горизонтов. В процессе выщелачивания лixивиант — кислота или щёлочь — взаимодействует с породой и изменяет гидрогеохимическое равновесие в зоне захвата урана (uranium capture zone). Основные загрязнители подземных вод при ISL:

- Радиоактивные элементы: уран, радий-226, торий-230 — мобилизуются выщелачивающим агентом.

- Тяжёлые металлы: мышьяк, молибден, хром, свинец, кадмий, ртуть.

- При кислотном ISL: снижение pH (<3), кратный (в сотни раз) рост концентрации Fe и U.

- Ореол распространения загрязнения может выйти за пределы зоны захвата при нарушении гидравлического баланса.

Международный опыт свидетельствует о сложности полной ремедиации. В Чехии (Страж-под-Ралском) площадь загрязнения составила 5,6 км² при кислотном ISL; санация продолжается десятилетиями. EPA США констатирует: ни один водоносный горизонт, загрязнённый ISL, так и не был восстановлен до уровня фонового.

### 3.1.2 Управление хвостохранилищами

Хвосты конвенциональной (рудной) добычи — мелкодисперсный шлам после выщелачивания руды — содержат около 85% исходной радиоактивности породы (Ra-226, Th-230, Pb-210, Po-210). Хвостохранилища создаются в непосредственной близости от рудника; ненадлежащее проектирование порождает риски:

- Эрозия и пыление — ветровой перенос радиоактивных частиц в зону жилой застройки.

- Фильтрационные потери — просачивание кислых растворов в грунт и грунтовые воды.

- Прорывы дамб — катастрофический выброс хвостовых пульп в речную систему.

- Выделение радона — газообразный Rn-222 диффундирует через поверхность хвостохранилища.

ISL кардинально решает проблему хвостохранилищ: на единицу произведённого урана генерируется в 60 раз меньше твёрдых отходов, чем при конвенциональной добыче. При рудной обработке на 1 тонну U₃O₈ приходится до 1000 тонн хвостов; при ISL — лишь ~16 тонн.

### 3.1.3 Радиационная безопасность персонала и населения

Основные профессиональные дозообразующие факторы на уранодобывающих предприятиях:

- Инхаляция радона (Rn-222) — особенно критично при подземной добыче. Регулируется системой принудительной вентиляции.

- Внешнее гамма-облучение от рудных масс и оборудования.

- Ингаляция урановой и радиоактивной пыли — контролируется СИЗ и системами пылеподавления.

- Случайное попадание на кожу и слизистые кислотных и щелочных растворов, содержащих уран.

ISL обеспечивает радикально лучшие условия безопасности: рудное тело остаётся под землёй, радон не выделяется на поверхность, пыль отсутствует. Дозы персонала ISL-предприятий сопоставимы с фоновыми значениями в регионе.

## 3.2 Современные методы минимизации ущерба

### 3.2.1 Экологические стандарты и мониторинг

- Буровая сетка мониторинговых скважин вокруг каждого добычного блока — контроль гидравлического баланса, чтобы загрязнённый раствор не выходил за контур зоны захвата.

- Непрерывный химический анализ проб воды из мониторинговых скважин (ежеквартально по 13+ показателям: As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, NO₃, Mo и пр.).

- Исходное (baseline) картирование геохимии горизонта до начала ISL — без него невозможна объективная оценка последствий.

- Воздушный радиационный мониторинг, мониторинг почвы и биоты в 5-километровой зоне.

### 3.2.2 Управление хвостохранилищами (для рудных методов)

- Синтетическая или глинистая противофильтрационная завеса (liner) на дне и откосах.

- Покрытие поверхности хвостохранилища инертным слоем (глина, геотекстиль, дернина) для снижения эмиссии радона и пыления.

- Системы дренажа и сбора фильтрата с нейтрализацией и повторным использованием.

- Постепенный засыпки отработанных карьеров переработанными хвостами (co-disposal).

### 3.2.3 Рекультивация после добычи

Рекультивация (site remediation) для ISL-объектов включает несколько обязательных фаз согласно регуляторным требованиям МАГАТЭ и национальным стандартам:

- Фаза 1 — откачка загрязнённых вод: после прекращения закачки лixивианта продолжается откачка остаточного раствора до снижения концентрантов.

- Фаза 2 — промывка водоносного горизонта: прокачка чистой воды через пласт («groundwater sweep») для вытеснения загрязнённого объёма.

- Фаза 3 — повторная инъекция реагентов: нейтрализующих растворов (NaHCO₃) для восстановления pH до нейтрального.

- Фаза 4 — демонтаж оборудования и рекультивация: цементирование скважин, снос зданий, восстановление почвенного покрова.

- Фаза 5 — мониторинг (post-closure): 10–30 лет наблюдений до получения регуляторного разрешения.

Важно: Казатомпром применяет принцип закрытого водооборота — оборотные воды повторно закачиваются в пласт. Это снижает водопотребление и объём промышленных стоков. Тем не менее вопрос долгосрочного восстановления качества подземных вод в Казахстане остаётся предметом экологического мониторинга.

# Раздел 4. Экспортные стратегии: сырьё vs. переработанная продукция

## 4.1 Структура мирового ядерного топливного цикла

Цепочка создания стоимости ядерного топлива включает 4 последовательных промышленных передела:

| Стадия | Продукт | Ключевые игроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Добыча и концентрирование | U₃O₈ (yellowcake) | Казахстан, Канада, Намибия, Австралия |
| 2. Конверсия | UF₆ (гексафторид урана) | США, Канада, Франция, Россия, Китай, UK |
| 3. Обогащение | LEU-UF₆ (3–5% U-235) | Россия (48%), США, Франция, Нидерланды, UK, Китай |
| 4. Изготовление ТВС | Топливные сборки (ТВС) | США, Франция, Россия, Япония, Германия, Корея |

Рыночная стоимость конечного продукта — готовой топливной сборки — в 10–20 раз превышает стоимость исходного U₃O₈. При этом большая часть добавленной стоимости концентрируется на стадиях конверсии и обогащения.

## 4.2 Экономические модели: сравнительный анализ

### Модель A: Экспорт U₃O₈ (сырьевой экспорт)

Большинство стран-добытчиков урана, включая Казахстан, Намибию и Нигер, экспортируют продукцию в форме уранового концентрата. Ценовая реализация: в 2024 году средняя реализованная цена Казатомпрома составила ~$69,72/фунт U₃O₈ — исторически высокий показатель на фоне роста спотового рынка.

- Преимущества: низкий технологический барьер входа, минимальные требования к инфраструктуре, прямой доступ к глобальному рынку.

- Недостатки: полная уязвимость к ценовым колебаниям на спотовом рынке, минимальная добавленная стоимость остаётся в стране-добытчике.

### Модель B: Конверсия в UF₆

Конверсия U₃O₈ в гексафторид урана UF₆ — первый значительный шаг «вверх по цепочке». UF₆ является газообразным при повышенных температурах и служит сырьём для разделительных каскадов центрифуг. Мощности конверсии крайне сконцентрированы: шесть заводов в мире (США Honeywell Metropolis, Orano Pierrelatte/Malvési, Cameco Port Hope, Rosatom Россия, CNNC Китай, Springfields UK). Это создаёт стратегическую зависимость для стран, не имеющих собственных конверсионных мощностей.

### Модель C: Обогащение и ТВС (полный передел)

Страны с полным циклом — Россия, Франция, США, Китай — осуществляют весь front-end самостоятельно. Россия через Росатом контролирует около 48% мировых мощностей обогащения, что даёт ей значительное стратегическое влияние. Казахстан вышел на стадию производства ТВС: завод Ulba-FA (СП с CGNPC) с 2021 года поставляет готовые сборки в Китай с гарантированным рынком сбыта на 20 лет.

## 4.3 Барьеры на пути к полному циклу

### 4.3.1 Технологические и промышленные барьеры

- Технологии конверсии и обогащения строго засекречены и подпадают под режимы нераспространения; передача технологий ограничена.

- Требуются многолетние инвестиции в специализированную инфраструктуру (заводы центрифуг, химические производства).

- Критический дефицит кадров: инженеры-ядерщики, специалисты по обогащению и химической технологии.

### 4.3.2 Политические и регуляторные барьеры

- Нераспространение ядерного оружия (ДНЯО): любое государство, развивающее обогащение урана, подпадает под усиленный контроль МАГАТЭ и политическое давление ядерных держав. Казахстан прямо указывал, что создание обогатительного производства «политически нецелесообразно».

- Двусторонние соглашения о ядерном сотрудничестве ("123 Agreements") — ограничивают право страны-получателя технологий на их самостоятельное применение в цепочке обогащения.

- Международные кредитные организации (Всемирный банк) исторически избегали финансирования ядерных объектов, связанных с обогащением.

### 4.3.3 Рыночные барьеры

- Рынок конверсии и обогащения олигополистичен: существующие игроки (Orano, Urenco, USEC/Centrus, TVEL, CNNC) удерживают долгосрочные контракты с коммунальными компаниями.

- Ценовые войны: демпинг со стороны государственных поставщиков (Россия, Китай) делает вход новых игроков экономически сомнительным.

- Длительность инвестиционного цикла: строительство конверсионного завода занимает 5–10 лет, обогатительного — 10–15 лет, окупаемость — 20+ лет.

## 4.4 Казахстан: курс на диверсификацию передела

Казатомпром последовательно наращивает долю продукции высоких переделов, не поднимаясь, однако, до полной независимости в вопросе обогащения:

- UF₆-конверсия: Ulba Metallurgical Plant (Өскемен) реализует инвестпроект мощностью 6 000 т U/год по технологии, переданной Cameco в 2020 году. Строительство нового конверсионного корпуса (здание 600) продолжается.

- Обогащение (через СП): с 2013 года Казатомпром через Uranium Enrichment Center JSC имеет доступ к мощностям обогащения на Уральском электрохимическом комбинате (Россия) в объёме до 2,5 млн ЕРР/год до 2043 года.

- UO₂-порошок и топливные таблетки: UMP — один из ведущих мировых производителей UO₂-таблеток для реакторов российского и западного дизайна (Framatome AFA 3G).

- Топливные сборки: завод Ulba-FA (СП с CGNPC) вышел на проектную мощность к 2024 году. Первая партия ТВС поставлена в КНР в декабре 2022 года.

- Диверсификация маршрутов: на фоне войны в Украине Казахстан активно развивает транспортные коридоры в обход России (Транскаспийский международный маршрут). Это снижает транзитную зависимость и открывает европейский рынок.

Стратегический вывод: Казатомпром движется от роли «сырьевого придатка» к позиции интегрированного поставщика ядерного топлива. Ключевое ограничение — зависимость от российских обогатительных мощностей и политические барьеры на создание собственного обогащения. Реализация полноценного цикла потребует не менее 15–20 лет и политической поддержки партнёров по нераспространению.

# Заключение и ключевые выводы

Первая стадия ядерного топливного цикла — добыча и первичная переработка урана — переживает системную трансформацию, движущей силой которой является технологическая экспансия ISL. Казахстан стоит в центре этих изменений, закрепив мировое лидерство на основе уникального сочетания геологических ресурсов, освоенных ISL-технологий и масштабной базы СП с ключевыми ядерными державами.

## Главные аналитические выводы

1. Технологическое доминирование ISL:

ISL-метод обеспечивает свыше 50% мирового производства урана и практически 100% казахстанского. Его экономические преимущества (CAPEX на 60–80% ниже конвенциональных методов) и экологические характеристики определяют дальнейшую экспансию технологии — особенно в условиях разработки низкосортных песчаниковых залежей.

2. U₃O₈ — стандартный рыночный продукт, но не финальная цель:

Yellowcake — зрелый, стандартизированный продукт с устоявшимися рыночными механизмами ценообразования. Однако вся значимая добавленная стоимость находится выше по цепочке: на стадиях конверсии, обогащения и фабрикации ТВС.

3. Экологические риски управляемы, но не устранены:

ISL радикально снижает объём твёрдых отходов и радиационную нагрузку на персонал, однако создаёт специфические долгосрочные риски для водоносных горизонтов. Полная ремедиация ISL-месторождений остаётся нерешённой мировой проблемой. Превентивный мониторинг и замкнутый водооборот — ключевые инструменты управления рисками.

4. Переход к переделам высокой добавленной стоимости — стратегический приоритет:

Барьеры (нераспространение, олигополия рынка, длительность инвестционного цикла) реальны, но преодолимы через международные СП. Казахстан уже реализует эту модель — Ulba-FA, доступ к обогащению через СП с Россией, передача технологии конверсии от Cameco. Следующий логичный шаг — создание собственного конверсионного производства полного масштаба и расширение производства ТВС для рынков АСЕАН и ЕС.

5. Геополитика формирует новый запрос на диверсификацию:

Вторжение России в Украину переформатировало рынок ядерного топлива. Западные утилиты и правительства активно ищут альтернативу российским конверсионным и обогатительным услугам. Это создаёт для Казахстана стратегическое окно возможностей для выхода на рынки конверсии и ТВС при условии политической согласованности с западными партнёрами.

Источники: World Nuclear Association | IAEA Red Book 2024 | Kazatomprom Annual Report 2024 | U.S. EIA | OECD-NEA | FIIA | U.S. Congressional Research Service